Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

DSP

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Základní údaje o stavbě	5

3.	Přehled výchozích podkladů	6

4.	Zdůvodnění stavby a jejího umístění	7

5.	Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby	7

6.	Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko – bezpečnostní zkoušce	7

7.	Přehled vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních prostředků	8

8.	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby	8

9.	Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení	8

10.	Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability	8

# Identifikační údaje stavby

- identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel:

Název stavby:	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

Stupeň dokumentace:	DSP

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO:	70994234

DIČ:	CZ70994234

Zastoupená:	SŽDC, s.o., Stavební správa západ

Kontaktní adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadřízený orgán:	Ministerstvo dopravy ČR

Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel projektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

IČO:	45274983

DIČ:	CZ45274983

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1

č. účtu: 1927001329/0800

Vedoucí projektu:	Ing. Libor Marek (č. autorizace 0006986)

Zodpovědný projektant:	Části E.1, E.4.4 – Ing. Jakub Kara, TOP CON SERVIS s.r.o.

Část E.2 – Ing. Petr Burda, PRODIN a.s.

Části E.4.1, E.4.2, E.4.3 - Ing. Jiří Štolba, STOSMOL, s.r.o.

Termín odevzdání projektu:	02/2019

Základní charakteristika stavby a její účel:

Jedná se o most o jednom poli, který převádí tři staniční koleje trati Kladno – Kralupy nad Vltavou přes komunikaci pro pěší.

Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m.

Součástí stavby je úprava železničního svršku včetně nástupišť v nezbytném rozsahu a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

- údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích:

Dosavadní využití a zastavěnost území nebude stavbou změněna.

Pozemky trvale dotčené stavbou – katastrální území Otvovice:

- parc. č. 885/21 v majetku společnosti České dráhy, a.s. (pod mostem věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch obce Otvovice – výpustné potrubí, řešeno v rámci SO 404), před stavbou by měl být pozemek převeden na investora při celostátním převodu pozemků;

- parc. č. 885/31 v majetku obce Otvovice (před stavbou bude řešen odkup dotčené části pozemku investorem).

Dočasný zábor – katastrální území Otvovice:

- parc. č. 885/25 v majetku obce Otvovice (SO 401, SO 402);

- parc. č. 31/2 v majetku obce Otvovice (SO 404).

- údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

  - Geodetické zaměření (SŽDC s.o., SŽG, 09/2018)

  - Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových (TOP CON SERVIS s.r.o., 11/2018)

  - Inženýrskogeologický průzkum (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

  - Geotechnický průzkum železničního spodku (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

Stavba je součástí železniční trati Kladno – Kralupy nad Vltavou a nevyžaduje další napojení na komunikační síť ani technickou infrastrukturu.

Příjezd na stavbu je možný jak po tělese dráhy, tak po souběžné místní komunikaci po levé straně trati ve směru staničení.

- informace o splnění požadavků dotčených orgánů:

Všechny požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány.

- informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Jelikož se jedná o stavbu dráhy, nevztahuje se na ni vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, neboť nenáleží do působnosti obecného stavebního úřadu.

- údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona:

Dle vyjádření Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města Magistrátu města Kladna ze dne 7.3.2019, č.j. OAÚR/283/19 je stavba z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustná, za podmínky, že bude provedena v souladu s dokumentací předloženou úřadu k výše uvedenému vyjádření.

- věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území:

Nejsou.

- předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:

Projednání a schválení	02-04/2019

Stavební povolení	06/2019

Výběrové řízení na zhotovitele stavby	08-10/2019

Realizace stavby							04-09/2020

Stavební postup lze shrnout do následujících pracovních bloků:

- Práce prováděné za železničního provozu před výlukou – 14 dní – odhalení sdělovacích kabelů vlevo trati, vrty pro zápory a osazení zápor mezi kolejemi č. 1 a 2., zřízení šachet na výpustném potrubí

- Práce prováděné v nepřetržité výluce kolejí č. 1 a 3 - 45 dní – snesení železničního svršku, snesení nosných konstrukcí, bourání opěr včetně části základů, výkopy, postupné pažení stavební jámy podél provozované koleje č. 2 včetně kotvení, podkladní beton, základová deska, montáž prefabrikátů rámové nosné konstrukce včetně rovnoběžných křídel, bednění, výztuž a betonáž říms, výpustné potrubí pod tělesem dráhy, vodotěsná izolace, kolmá křídla z betonových svahovek, zásypy přechodové oblasti, osazení zábradlí, ZKPP, železniční svršek, hlavní prohlídka, uvedení do provozu

- Práce prováděné v nepřetržité výluce 2. koleje - 30 dní – obdobně jako při vyloučené 1. a 3. koleji

- Práce prováděné za železničního provozu po výlukách – 30 dní - definitivní uložení inženýrských sítí na mostě, propojení výpustného potrubí, odláždění komunikace pod mostem, terénní úpravy

- statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových:

Jedná se o inženýrskou stavbu s náklady stavby cca 15 mil. Kč.

# Základní údaje o stavbě

- údaje o umístění stavby (kategorie dráhy, traťový úsek, obec, lokalizace atd.):

Název stavby:	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

TÚ:	0811 Kladno (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

DÚ:	F1 ŽST Otvovice

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správce:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha

Katastrální území:	Otvovice (č.k.ú. 716987)

Kraj: 	Středočeský

- stručný popis stavby z hlediska účelové funkce:

Most o jednom poli převádí tři dopravní koleje v železniční stanici Otvovice přes komunikaci pro pěší. Světlá šířka mostního otvoru v současném stavu je min. 3,52 m, minimální podchozí výška 2,10 m. V současném stavu je pod každou kolejí samostatná nosná konstrukce.

Pod kolejí č. 1 je ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou dvojčitých trámů výšky 0,33 m s mostnicemi uloženými přímo na horní pásnice hlavních nosníků. Konstrukce je z roku 1966.

Pod kolejí č. 2 je ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou trámů výšky 0,53 m s přímo uloženými mostnicemi. Konstrukce je z roku 1895, do mostního otvoru byla uložena jako vyzískaná po zkrácení roku 2018, v rámci odstranění havarijního stavu původní konstrukce.

Pod kolejí č. 3 je železobetonová konstrukce s 19 ks zabetonovaných nosníků I350. Konstrukce byla postavena v roce 1939. Konstrukce původně nesla i kolej č. 5, která je nyní snesena.

Spodní stavbu mostu tvoří masivní kamenné opěry z řádkového zdiva, pod kolejí č. 3 jsou opěry masivní, z prostého betonu.

Původní nosné konstrukce budou sneseny, spodní stavba včetně části základů odbourána a na původním místě bude na podkladní železobetonovou desku smontována nová prefabrikovaná rámová konstrukce. Stavba bude provedena z typových prefabrikátů vyrobených ve výrobně. Uzavřený rám bude doplněn krátkými rovnoběžnými křídly tvořenými atypickými prefabrikáty ŽB úhlových zdí a kolmými křídly z betonových svahovek prosypaných zeminou.

Světlá šířka nové konstrukce je 3,05 m, světlá výška 2,80 m, minimální podchozí výška 2,50 m, tloušťky stěn 0,20 m, tloušťka dolní desky 0,25 m, tloušťka horní desky 0,25 m uprostřed rozpětí se směrem ke stěnám snižuje na min. 0,23 m, horní povrch pod izolací je ve střechovitém spádu 2%, podhled je vodorovný. Celková šířka konstrukce včetně říms je 16,48 m. Most je kolmý.

Na mostě bude dodržen obrys nutného kolejového lože, tloušťka kolejového lože je min. 350 mm pod betonovými pražci. Osová vzdálenost koleje č. 1 a 2 je 4,78 m, koleje č. 1 a 3 potom 4,82 m. Na mostě bude dodržen VMP 3,0 s rezervou 125 mm. Minimální vzdálenost překážky (sloupku zábradlí) od osy koleje je 3,15 m.

- projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních:

- traťová rychlost V = 60 km/h

- trať je zařazena do 3. třídy dle ČSN EN 1991-2/Z4, zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem  = 1,10

- přechodnost nové NK pro traťovou třídu D4 s přidruženou rychlostí 120 km/h

- prostorová průchodnost VMP 3,0

- charakteristika území dotčeného stavbou:

Stavba se nachází na okraji obce Otvovice, v údolí Zákolanského potoka, mezi místní komunikací a fotbalovým hřištěm.

- požadavky na realizaci stavby:

Stavba musí probíhat podle schválené projektové dokumentace a podle platných TKP Státních drah, TP, českých technických norem, evropských norem a nařízení.

Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a zhotovitel je povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění následkům rizik, vyplývajících ze železničního a silničního provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo její blízkosti. Zhotovitel při realizaci stavby musí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na přilehlé komunikaci.

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů s právními předpisy a technickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách, v kolejišti, resp. nad vodní plochou.

# Přehled výchozích podkladů

Výchozím podkladem pro zpracování projektu byly:

Podklady pro zpracování projektu:

- Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu (04/2018)

- Pasport trati

- Inženýrskogeologický průzkum (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geotechnický průzkum železničního spodku (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geodetické zaměření  (SŽDC s.o., SŽG, 09/2018)

- Pasport stavby Požární nádrž Otvovice – Potrubí vypouštění odpadních vod (MW projekt spol. s r.o., 11/2018)

- Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových cest (TOP CON SERVIS s.r.o., 11/2018)

- Vyjádření účastníků řízení

- Závěry z výrobních porad

- členění stavby na provozní soubory a stavební objekty (změny v objektové skladbě):

Seznam SO a PS:

SO 101	Rekonstrukce mostu

SO 201	Železniční svršek

SO 401	Přeložky kabelů SSZT

SO 402	Přeložky kabelů ČD-Telematika

SO 403	Přeložka vedení SEE

SO 404	Přeložka výpustného potrubí

Pro tuto stavbu jsou závazné předpisy a dokumenty SŽDC, které jsou uvedeny na webových stránkách SŽDC (www.szdc.cz).

Dále se požaduje respektovat i další interní předpisy SŽDC:

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností

SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC S3 Železniční svršek

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Vše v aktuálním znění.

- změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace, včetně příslušného zdůvodnění:

Jedná se o jednostupňový projekt.

# Zdůvodnění stavby a jejího umístění

- zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě zpracovaného a projednaného předchozího stupně dokumentace:

Stavba nahrazuje dosluhující ocelové konstrukce bez mostovky a konstrukci se zabetonovanými nosníky novou rámovou železobetonovou konstrukcí s kolejovým ložem. Stavbou dojde k odstranění technicky nevyhovujícího prvku železniční infrastruktury a zajištění bezpečného a spolehlivého provozu na železniční trati.

Vybudováním konstrukce s kolejovým ložem dojde k významnému zjednodušení údržby trati a omezení hluku ze železniční dopravy. Rozšířením mostu podél koleje č. 2 dojde k dodržení volného mostního průřezu dle platné normy, a tím i k podstatnému zvýšení bezpečnosti provozu.

- zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku:

Konstrukce nelze efektivně opravit, původní nosné konstrukce budou druhotně využity jako šrot.

- údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby:

Parametry po rekonstrukci:

•	Traťová rychlost V=60 km/h.

•	Bezstyková kolej.

•	3. třída zatížení – zatěžovací schéma LM71, klas. souč. =1,10 (~vlak ČSD Z).

•	Na mostě bude zřízeno průběžné kolejové lože.

•	Prostorová průchodnost  VMP 3,0.

•	Do žlabu kolejového lože budou osazeny kabelové žlaby pro vedení IS.

•	Zvětšení podchodné výšky na normovou hodnotu 2,5 m, prostor pod mostem v celé ploše vydlážděn a odvodněn.

# Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby

- údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu:

Nejprve bude předána do užívání část konstrukce v kolejích č. 1 a 3, potom konstrukce ve 
2. koleji.

Stavba bude uvedena do zkušebního provozu po dobu, která bude stanovena Drážním úřadem.

- seznam dočasných objektů (např. kolejová propojení, zatímní most, atd.):

Dočasná propojení ani mostní provizoria nebudou využita.

# Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko – bezpečnostní zkoušce

Uvede se seznam tzv. určených technických zařízení a stavebních objektů (např. železniční svršek, mosty trvalé a zatímní atd.):

SO 101	Rekonstrukce mostu

SO 201	Železniční svršek

SO 401	Přeložky kabelů SSZT

SO 402	Přeložky kabelů ČD-Telematika

SO 403	Přeložka vedení SEE

# Přehled vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních prostředků

Uvede se přehledný seznam vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních prostředků v členění podle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí:

SO 101, 201, 202, 401, 403 – SŽDC s.o., OŘ Praha;

SO 402 ČD Telematika, a.s.;

SO 404 - obec Otvovice.

# Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby

Komunikace pod mostem splňuje podmínky pro bezbariérové užívání staveb.

# Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení

Uvede se členění, obsah a rozsah projektové dokumentace:

A 	– 	Průvodní zpráva

B 	– 	Souhrnná část

C 	– 	Situace stavby

D 	– 	Technologická část - neobsazeno

E 	– 	Stavební část

F 	– 	Organizace výstavby

G 	– 	Náklady

H 	– 	Doklady

I 	– 	Geodetická dokumentace

# Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability

Pro posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability (u staveb vybrané železniční sítě České republiky) se vypracuje seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů interoperability dle příslušné vyhlášky o provozní a technické propojitelnosti evropského železničního systému. Provozní soubory a stavební objekty budou členěny v tomto seznamu dle „subsystémů“ infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení (subsystém energie bude obsahovat odděleně technologickou a stavební část):

Předmětná trať je součástí vybrané železniční sítě České republiky.

Níže uvedené stavební objekty mají přímou vazbu na subsystém infrastruktura.

SO 101	Rekonstrukce mostu

SO 201	Železniční svršek

SO 401	Přeložky kabelů SSZT

SO 402	Přeložky kabelů ČD-Telematika

SO 403	Přeložka vedení SEE