Technická zpráva:

„Oprava kolejí a výhybek v žst. Přelouč“

Seznam stavebních objektů:

SO 01  - sanace železničního spodku

SO 02  - oprava výhybek

SO 03  - úprava EOV

PS 01  -  úprava zabezpečovacího zařízení

SO 01  - sanace železničního spodku

Předmět prací:

101. SK v žst. Přelouč km (318,200-318,320):

- Snesení kolejového roštu.

- Zlepšení zeminy zemní pláně, zřízení odvodnění.

- Obnova konstrukčních vrstev.

- Vložení kolejového roštu a štěrkového lože.

- Zřízení bezstykové koleje.

Stávající stav:

Železniční svršek:

- Kolejnice UIC60, bezstyková kolej.

- Pražce betonové B 91S, rozdělení „u“; pružné bezpodkladnicové upevnění se svěrkami Skl14 (typ upevnění W14).

- Směrové poměry pravostranný oblouk R = 1855 m; D = 53 mm; hlavní body ZP 317,561; ZO 317,621; KO 318,208; KP 318,268

Železniční spodek:

- V roce 1991 proběhla částečná sanace železničního spodku v prostoru středního zhlaví. Byly provedeny konstrukční vrstvy ze štěrkopísku. Konec (začátek) úseku této sanace je evidován v km 318,250. V roce 1998 byla dokončena stavba Modernizace žst. Přelouč. V rámci této stavby byla provedena sanace železničního spodku a obnova železničního svršku. V rámci této stavby byly provedeny vápenné stabilizace a konstrukční vrstvy štěrkodrti tl. 200 mm. Modernizace se neprovedla v části železničního spodku pod středním zhlaví včetně  přípoje ve staniční koleje č. 101.

Traťová rychlost:

- 150 km/h.

Nový stav – požadované práce:

Snesení železničního svršku a spodku

- Snesení kolejového roštu. Uložení na určené místo v žst. Přelouč.

- Odtěžení kolejového lože. Vrchní vrstvu neznečištěného štěrku snášet odděleně. Štěrk převést na určené místo v žst. Přelouč. Zbylá část štěrkového lože zlikvidovat dle platné legislativy.

- Odtěžení materiálu pro zřízení zemní pláně.

Sanace železničního spodku

- Zřízení odvodnění mezi původní sanací (r. 1991) a modernizaci (r. 1998). Tzn. propojení vrcholových šachet (betonová a plastová) drenážní trubkou. Trativod provést dle předpisu S4. Nutno provést atypické napojení do stávajících šachet.

- Pročistění podélného trativodu v délce sanace.

- Zlepšení zeminy na místě vápennou stabilizací.

- Pláň tělesa ž. spodku ve sklonu s geotextilií.

- Provedení konstrukční vrstvy ze stěrkodrť ve sklonu.

Zřízení železničního svršku

- Zřízení štěrkového lože s hutněnou plání „předštěrkování“.

- Výměna 50ks pražců ze sneseného kolejového pole. Odstrojení pražců, ekologická likvidace podložek a úhlových vložek. Stávající pražce uložit na určené místo v žst. Přelouč.

- V sanovaném úseku výměna podložek pod patou kolejnice. Kolejnice zůstávají stávající.

- Zřízení kolejového roštu a svaření do BK.

- Zřízení drážní stezky.

Ostatní práce

- V sanovaném úseku provedeno propracování GPK automatickou strojní podbíječkou (APS). V konci úseků zřídit výběhy do stávajícího stavu. Bude použita metoda zmenšování chyb. S časovým odstupem bude provedeno následné podbití.

- Úsek propracování bude stabilizován dynamickým stabilizátorem štěrkového lože.

- Demontovány a následně zpětně instalovány MIBy (magnetické informační body) a BALÍZY systému ETCS. Při manipulaci s těmito zařízeními musí být dodržen postup dle podmínek obsažených v čj. 313/2016-SŽDC-OŘ HKR-SSZT PCE.

- Ve všech úsecích dotčených prací ASP, ASPV musí být zajištěna neporušenost uzemnění trakčních stožárů a drozelových lan.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

- Doprava užitých pražců B91S/1 z Letohradu.

- Vytyčení inženýrských sítí.

Materiál dodávaný objednatelem:

užité betonové pražce SB 91S/1 vystrojený - 50 ks

pryžová podložka WU 7 - 400ks

SO 02 - oprava výhybek

Předmět prací:

- Oprava výhybek č. 3, 4, 5, 6, 104, 117, 1, 7, 9, 38 pro vložení žlabových pražců.

- Výměna výhybkových pražců pod srdcovkou ve v.č. 117, 1, 3 a 4.

- Úprava GPK.

- Zdvojení propojek ve výhybkách v hlavní koleji.

Stávající stav:

Železniční svršek (přípoje):

- Kolejnice UIC60, bezstyková kolej.

- Pražce betonové B 91S, rozdělení „u“; pružné bezpodkladnicové upevnění se svěrkami Skl14 (typ upevnění E14).

Železniční svršek (výhybky) v 1. staniční koleji:

- v.č. 3 km 318,365 J60-1:11-300-L-l-b

- v.č. 4 km 318,407 J60-1:9-300-P-p-b

- v.č. 5 km 318,413 J60-1:11-300-P-l-b

- v.č. 6 km 318,455 J60-1:12-500-L-l-b

Železniční svršek (výhybky) v 102. a 2. staniční koleji:

- v.č. 104 km 317,242 J60-1:12-500-L-l-b

- v.č. 117 km 318,205 Obl60-1:14-760(1850/538)-L-l-b

- v.č. 1 km 318,285 J60-1:11-300-L-p-b

- v.č. 7 km 318,493 J60-1:11-300-P-l-b

- v.č. 9 km 318,527 J60-1:14-760-P-p-b

- v.č. 38 km 319,310 J60-1:12-500-L-l-b

Nový stav – požadované práce:

Oprava železničního svršku ve výhybkách

- Snesení opornic a jazyků včetně části pražců dle propozic DT Prostějov.

- Demontáž podkladnic z pražců, které nejsou měněny kompletně. Rozposun těchto pražců.

- Částečná úprava kolejového lože a hutnění štěrkového lože v části bez pražců.

- Vložení celé výměnové části dle propozic DT Prostějov. Dodávku bude zajišťovat zhotovitel.

- Výměna výhybkových pražců za pražce s podpražcovou podložkou:

3 - J60-1:11-300-L-l-b ; km 318,365

7ks pražců: 13-063 až 13-069 (délky 2x 3,65m; 2x 3,75m; 2x 3,9m; 1x 4,0m)

4 - J60-1:9-300-P-p-b ; km 318,407

7ks pražců: 13–045 až 13-51 (délky 2x 3,65m; 2x 3,8m; 2x 3,9m; 1x 4,05m)

117 - Obl60-1:14-760(1850/538)-L-l-b ; km 318,205

7ks pražců: 17-073 až 13-079 (délky 1x 3,65m; 2x 3,75m; 2x 3,8m; 2x 3,9m)

1 - J60-1:11-300-L-p-b ; km 318,285

7ks pražců: 13-063 až 13-069 (délky 2x 3,65m; 2x 3,75m; 2x 3,9m; 1x 4,0m)

Dodávku všech  pražců zajišťuje zhotovitel.

- Pro potřeby výměny pražců vyjmutí srdcovky a kolejnic u přídrznice. Následné vložení srdcovky, posun středových kolejnic v návaznosti na prodloužené jazyky a opornice. Vytypované stávající LISy nahradit.

- Výměna pryžových podložek pod srdcovkami na měněných pražcích.

- Odtěžení a zřízení kolejového lože v části měněných pražců. Na pláni tělesa železničního spodku umístit geosyntetikum. Štěrkové lože po vrstvách hutnit.

- Zřízení BK.

- Propracování GPK automatickou strojní podbíječkou ASP–V se zdvihacím zařízením k synchronnímu přizvednutí vedlejší větví výhybek. použita metoda změnšování chyb. Na konci úseků zřídit výběhy do stávajícího stavu a podbít přípoje mezi výhybkami (1.SK od km 318,331 do km 318,550; 2.SK od 318,140 do 318,600).

- Celý úsek (koleje i výhybky) propracování bude stabilizován dynamickým stabilizátorem štěrkového lože.

Ostatní práce

- Ve výměnových částech výhybek bude provedeno předepsané snížení štěrku („zazimování“)

- Provedení vodivého propojení výhybky ve standartní doporučené sestavě. Navíc provedení zdvojeného jazykového propojení u výhybek 101, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 9.

- Demontáž stávajících ekoslidů.

- Následné broušení nové výměnové části.

- Ve všech úsecích dotčených prací ASP, ASPV musí být zajištěna neporušenost uzemnění trakčních stožárů a drozelových lan.

- Po dokončení bude předložen záznam o provedených úpravách GPK (výpis z podbíječky nebo měření „krabem“ či jiný podobný záznam).

- Vytyčení inženýrských sítí.

- Koordinace dodávky a složení výměnové části výhybek.

- Zpracování a kontrola provedení nového KSÚ a TP.

Materiál dodávaný objednatelem:

LIS šestidírový tvaru 60E1 dl. 3,5m - 4ks

LIS šestidírový tvaru 60E1 dl. 4,5m - 4ks

SO 03 - úprava EOV

Předmět prací:

- Úprava elektrického ohřevu výhybek ve měněných výměnových částech výhybek.

Stávající stav:

- Výhybky tvaru UIC60

- Osazené topné tyče na opornicich s prodloženými topnicemi před začátek jazyka a za poslední opěrnou stoličku.

- V mezipražcovém prostoru místech přestavných tyčí instalována deska s topnicemi na štěrkovém loži (obdoba vyhřívání se žlabovým pražcem).

- Osazeny středové kryty na výhybkových pražcích v místech přestavného zařízení. Osazeny vnější kryty v prostoru přestavného zařízení.

Nový stav – požadované práce:

- Odpojení a demontáž EOV z opornic a stávajících desek s EOV v místech přestavného zařízením. Demontáž krytů EOV.

- Odevzdání demontovaných nepoužitých částí do skladu v žst. Přelouč.

- Montáž EOV na opornici. Nová dodávka a zapojení EOV do žlabových pražců.

- Ojedinělá náhrada nefunkčních topnic a úchytek za nové.

- Kontrola funkčnosti a revize zařízení.

PS 01  - úprava zabezpečovacího zařízení

Předmět prací:

- Práce na zabezpečovacím zařízení spojené s výměnou výměnové části výhybky.

Stávající stav:

- Výhybky s čelisťovým závěrem přestavované elektromotorickým přestavníkem bez žlabových pražců.

Nový stav – požadované práce:

- Demontáž čelisťového závěru ze stávajících výměn u všech závěrů a snímače poloh jazyka.

- Montáž čelisťového závěru a jeho seřízení na nové výměně. Čelisťový závěru je součástí dodávky výměn z DT Prostějov (výměna + čel. závěr přírub + žlab. paržce přírub.).

- Demontáž stávajícího přestavníku. Dodávka a montáž nového přestavníku.

- Dodávka a montáž kontrolních tyčí a dotlačovačů jazyka.

- Seřízení, zprovoznění a kontrola správné funkčnosti zařízení.

V Pardubicích, říjen 2019

Vypracoval/kontakty: Ing. Jiří Wimmer	email: wimmer@szdc.cz	tel. 972 322 355 / 724 218 377

Jiří Dusbaba		email: dusbaba@szdc.cz	tel. 972 323 348 / 725 210 021