DÍL 4

SOUPIS PRACÍ

Část 1

KOMENTÁŘ K SOUPISU PRACÍ

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“

Obsah

1	Definice

2	Zkratky

3 	Měrné jednotky

4 	Základní pravidla

5 	Měření

6 	Oceňování položek

7 	Alternativy a provedení

8 	Srovnatelné výrobky

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

# 1. DEFINICE

1.1 	Soupis prací 		Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě s prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky zhotovitele.

1.2 	Třídník 	Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje položky používané v soupisu prací. Oba třídníky se považují za jednu cenovou soustavu.

1.3 	Technické specifikace

podrobné

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu prací.

1.4 	Technické specifikace

všeobecné

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek třídníků (popisovníku) a TKP podle kterých je realizováno dílo, požadavky na provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a pouze konkrétní stavby

# 2. ZKRATKY

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu.

Zkratka 	Význam

MJ 		Měrná jednotka

PS 		Provozní soubor

SO 		Stavební objekt

PZS 		Přejezdový zabezpečovací systém

SZZ 		Staniční zabezpečovací zařízení

HSV 		Hlavní stavební výroba

PSV 		Přidružená stavební výroba

ZRN 		Základní rozpočtové náklady

VRN 		Vedlejší rozpočtové náklady

DPH 		Daň z přidané hodnoty

V	Volt (napětí)

A 		Ampér (el. proud)

W 		Watt (výkon)

Ah		Ampérhodina

OK 		Optický kabel

MK 		Místní kabel

DK 		Dálkový kabel

TO		Telefonní obvod

EZS 		Elektronická zabezpečovací signalizace

PBU 		Pobočková telefonní ústředna

T I Z 		Typové návěstidlo

T III Z 		Typové návěstidlo

HDPE 		Tvrzený polyetylén

MC 		Malta cementová

MV 		Malta vápenná

MVC 		Malta vápenocementová

MTZ		Montáž

ŽB 		Železobeton

PB		Prostý beton

VO 		Veřejné osvětlení

EOV 		Elektrický ohřev výhybek

NN 		Nízké napětí

PS 		Proctor standart (míra zhutnění zemin)

ASE 		Anulační soubor elektronický

RACK 		Skříň 19“ pro sdělovací vedení

TRS 		Traťový radiový systém

RM 		Reléová místnost

HR-NN 		Hlavní rozvaděč nízkého napětí

REOV 		Rozvaděč pro EOV

MSEOV 	Rozvaděč s ovládáním pro EOV

TJA 		Litinová skříň s oddělovacím transformátorem

TKP 		Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

OTSKP 		Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací

(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních

komunikací), dále jako „třídníky“

OTSKP- ŽS = datová základna SŽDC10 (poslední aktualizace

k 31.12.2009)

# 3. MĚRNÉ JEDNOTKY

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu.

Zkratka 	Význam

% 		procento

ks, kus, KS, ks.	kus

ks/den		kusů za den

hod, hr, HOD, hod. 	hodina

Bm, bm.	běžný metr

bal.		jedno balení

m, M		metr

HM		hektometr, 100 metrů

m2 		čtvereční metr

m3 		krychlový metr

km, KM		kilometr

KMPÁR		pár žil kabelu na délku jednoho kilometru

kmžíla		jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru

t 		tuna

sh 		strojohodina

m3op, M3OP 	metr kubický obestavěného prostoru

kg, KG, kg. 	kilogram

D, 1den 	den

Kč, KČ 		koruna česká

ha 		hektar = 10.000 m2

kpl, KPL, kpl. 	komplet

m3 x km 	krychlový metr na vzdálenost 1 km

TKM 		tuna na vzdálenost 1 km

v.j. 		výhybková jednotka

VAhod		VoltAmpérhodina

soub		soubor

100M			sto metrů

PAR			2 žíly

Zn/den			značka za den

# 4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

4.1 	Položky soupisu prací obsahují:

- pořadové číslo položky (sloupec A)

- kód položky (sloupec B)

- popis prací, materiálů, nebo činností (sloupec C)

- měrné jednotky pro měření množství (sloupec D)

- množství jednotek (sloupec E)

- technické specifikace (sloupec O – mimo tisknutelnou část)

- výkaz výměr (sloupec P – mimo tisknutelnou část) .

Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek oborového Třídníku konstrukcí a prací železničních staveb (dále jen Třídník). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu.

4.2 	Položky soupisu prací v jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech jsou sestaveny z položek třídníku SŽDC, nebo položek třídníku URS. Pro sjednocené ocenění položek jednotlivých objektů je třeba uvažovat všeobecně, že tyto položky již obsahují vedlejší náklady stavby, které zahrnují ztížené podmínky výstavby a náklady spojené se zřízením, užíváním a likvidací zařízení staveniště v rozsahu daném příslušnými SO a PS.

4.3 	Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu. Obsahuje položky, které nejsou součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a jsou nutné k uskutečnění díla.

4.4 	Soupis prací je vydán v elektronické podobě (v otevřené formě) ve formátu .xls. Tento soubor je uzamčen pro úpravy a je možné v něm doplňovat pouze jednotkové ceny. Během zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace stavby se pro vztahy mezi zadavatelem (objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) udržuje v aktuální podobě otevřená forma (.xls).

4.5 	Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a v konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority):

- nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky (viz např. ustanovení o poplatcích za skládku, třídy těžitelnosti)

- druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP

- třetí prioritu mají technické specifikace položkové

- čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku (část I - popisovník)

V případě, že technické specifikace nemají položky z cenové soustavy URS, SŽDC, OTSKP, pak jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých položek. Technické specifikace jsou uvedeny ve sloupci O (mimo oblast tisku).

# 5. MĚŘENÍ

Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle potřeby je způsob měření podrobněji popsán v technických specifikacích podrobných. Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní lhůty na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k zadávací dokumentaci.

Výpočty výměr jsou uvedeny u jednotlivých položek v sloupci P (mimo oblast tisku).

# 6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese a ceny jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví České republiky s právem státní organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž realizace je stavbou vyvolána a které budou ve vlastnictví třetích osob.

V případě, že jsou v soupisu prací majitelé označení jako ČD a OSTATNÍ, považují se tito majitelé za třetí osoby (TO).

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby .xls“).

Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby. Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč neocení všechny položky v soupisu prací, bude se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách soupisu prací.

V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty:

	Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka

	Náklady na koordinační činnost

	Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka –

	Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně poplatků a cel

	Náklady na veškerá pojištění

	Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění polohy.

	Vnitrostaveništní  přesun hmot a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají položek dle cenové soustavy URS či od ní odvozených

	Dočasné činnosti související s provedením prací; Skutečné množství bude fakturováno podle výsledků měření

	Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané anebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž

		Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané anebo vyplývají ze zadávací dokumentace

		Přirážky na vedení firmy a zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady

	Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků je nutné je zahrnout do položek, které tento odpad plodí

	Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich pořízení a dopravu

	Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů

	Náklady na nezbytná provizoria (a to včetně jejich ekologické likvidace), pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, podobjekt

	Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele (financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních) jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, účinnost od 1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka

	Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce

	Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability

	Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, náklady na tyto výpomoci je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoci vyžadují

	Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, „zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“;  Náklady na tyto položky je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu

	Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj)

	Zhotovitel do ocenění jednotlivých položek soupisu prací zahrne i vedlejší rozpočtové náklady (viz. kap 4.2), a to zejména:

- Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení atd.),

- Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a

materiálů,

- Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizaci stavby včetně

nemovitostí ČD,

- Práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně uvedení

do původního stavu,

- Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých činností zhotovitele; Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně o práci na území se ztíženými výrobními podmínkami, vlivy klimatických podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu

6.1 Návod na vyplnění formulářů

V souborech SOxxxxxx_sp.xls a PSyyyyyy_sp.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé položky jednotkovou cenu dodávky a montáže.

Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka - montáž provádí pouze u montážních kapitol - tj. těch, jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m.

U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo začínající na M, m) se dělení dodávka- montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se uvádějí ve sloupci "montáže".

Kapitola= stavební díl.

Rozlišení dodávka- montáž nemá (ve stadiu veřejné soutěže) žádný vliv na cenu objektu, dodavatel si ho může rozlišit dle vlastních potřeb.

Po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro kapitoly a Cenu za objekt (buňka K1).

Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře jednotlivých objektů, kapitol a položek.

Pokud uchazeč zjistí, že přednastavené součty nejsou správně, nesouhlasí s výměrou nebo mu v soupisech prací chybí položky, vznese uchazeč na zadavatele dotaz.

Rekapitulace všech objektů stavby se provede v souboru Cena stavby.xls.

Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů.

V souboru Cena stavby .xls bude uvedena cena bez DPH, tyto náležitosti se uvedou v *. doc souborech předepsaných zadavatelem.

6.2 Třídy těžitelnosti

V položkách použitých v soupisech prací se vyskytuje rozdělení do sedmi (1.-7.) tříd těžitelnosti podle bývalé ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma je zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 z února 2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která používá rozdělení do tří tříd těžitelnosti (I.-III.). Převod se provede podle těchto zásad:

| ČSN 73 6133, TKP drah 03 | Charakteristika rozpojování hornin | bývalá ČSN 73 3050, třídník OTSKP-ŽS (k 31.12.2009) |
| --- | --- | --- |
| I. třída | Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) | tř. 1 - 3, tř. 4 a), b), c), f) |
| II, třída | Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). | tř. 4 d), e), tř. 5. |
| III. třída | K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce | tř. 6 tř. 7 |

6.3 Standardní vybavení výhybek

Vybavení výhybek 2. generace předepisuje Směrnice SŽDC č. 77, účinnost od 1. 10. 2010. Pokud vybavení zde vyžadované není dostatečně popsáno položkami třídníku typu „Příplatek za….“ nebo R- položkami, zahrne se do základní položky výhybky.

# 7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ

Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se souhlasem objednatele dílo realizovat.

# 8. SROVNATELNÉ VÝROBKY

Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, a tento je přijat inženýrem stavby k zabudování do stavebního díla, potom se považují množství, sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, se zajištěním souvisejících úprav stavebního díla.

V některých profesích, které nejsou pokryty třídníky, jsou samostatně vykázány materiálové položky. Název těchto položek je volen tak, aby neobsahoval název konkrétního výrobce. V případech, kdy by označení konkrétního výrobku k určitému výrobci směřovalo, platí toto ustanovení:

Úplného popisu položky v soupisu prací je použito jako všeobecného reprezentanta pro zamýšlený účel. Výrobek může být nahrazen jiným, ale jenom tím, který vyhoví TKP a v případě, že není TKP popsán bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry.