## 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název akce:	Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. Hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)

Stupeň:	Projekt

Část:		I - Geodetická dokumentace

Datum:	březen

Kraj:		Olomoucký

Okres:		Přerov

Obec:	Hranice, Černotín, Špičky, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou

Kat. území:	Hranice, Černotín, Špičky, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

3. NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ

Jako vytyčovací síť pro vytyčení stavby a pro následné zaměření skutečného provedení stavby bude použito železniční bodové pole, které bylo rovněž použito pro zaměření účelové mapy pro projektování.

Toto železniční bodové pole vybudovala, zaměřila a zpracovala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční geodézie Olomouc. Aktuálnost geodetických údajů byla ověřena u správce železničního bodového pole (Správa železniční geodézie Olomouc) k datu odevzdání této dokumentace.

Při vlastním zahájení stavby bude uskutečněna kompletní kontrola výchozí vytyčovací sítě (kontrolní polohové a výškové zaměření).

V přehledu vytyčovací sítě jsou zobrazeny body s rozlišením na body, které zůstanou v průběhu stavby zachovány, které jsou ohroženy (a mohou být při náležité ochraně zachovány) a které budou zničeny.

Při zahájení stavby je nutno realizovat ochranu vybraných stávajících bodů vytyčovací sítě (zejména bodů určených metodou GNSS), u nichž je při náležité ochraně (např. betonová kruž s ochranným znakem) možnost zachování po celou nebo podstatnou dobu stavby. Jedná se o body č. 1096, 1097, 1098 (GNSS).

Body č. 973, 974, 981 jsou ohroženy rekonstrukcí mostních objektů (propustků) a budou pravděpodobně zničeny a je navrženo jejich přeložení. Bod č. 994 je ohrožen kabelovou trasou a v případě jeho zničení (znepřístupnění) bude obnoven na stejném parapetu propustku jen v odlišné poloze.

Pro stabilizaci nových bodů vytyčovací sítě se použijí především vrtule v betonových základech nových stožárů trakčního vedení. Body jsou navrženy tak, aby byla přibližně zachována konfigurace původního železničního bodového pole, včetně možnosti určení vybraných bodů metodou GPS v budoucnosti.

Body, které budou zničeny, budou včas přeloženy na základy nových stožárů trakčního vedení, které budou vybudovány dle stavebních postupů, uvedených v části dokumentace F. Zásady organizace výstavby,  F.3 Časový postup prací. Pro stabilizace nových bodů budou použity vrtule v základech těchto stožárů. Zničeny budou zejména body v souvislém úseku v km 12,6 – 14,6, kde dojde k výstavbě nového trakčního vedení.

Pro určení souřadnic přeložených bodů vytyčovací sítě platí OŘ 37 Metodický návod pro budování a správu železničního bodového pole. Pro výpočty souřadnic a výšek nových bodů vytyčovací sítě se doporučuje síťové vyrovnání metodou nejmenších čtverců ověřeným výpočetním programem.

Přehled bodů, které budou zničeny, a návrh jejich přeložení

959		přeložen na základ nového stožáru TV 251

964		přeložen na základ stožáru TV 197 (nové číslo 215)

976		přeložen na základ stožáru TV 117 (nové číslo 133)

984		přeložen na základ nového stožáru TV č. 80

985		přeložen na základ nového kotvy stožáru TV č. 71

986		přeložen na základ nového stožáru TV č. 66

987		přeložen na základ nového stožáru TV č. 59

1053		přeložen na základ nového stožáru TV č. 48

1054		přeložen na základ nového stožáru TV č. 42

1055		přeložen na základ nového stožáru TV č. 33

1056		přeložen na základ nového stožáru TV č. 28

1057		přeložen na základ nového stožáru TV č. 21

1058		přeložen na základ nového stožáru TV č. 14

1059		přeložen na základ nového stožáru TV č. 5

Body vytyčovací sítě, včetně navrhovaných bodů, jsou zobrazeny v Přehledu vytyčovací sítě (1:10000) a dále v Koordinačním vytyčovacím výkrese (jednotlivé listy 1:1000, 1:500).

Pro podrobné vytyčení mohou být dále použity zajišťovací značky stávajícího zajištění prostorové polohy koleje. Souřadnice a výšky těchto zajišťovacích značek byly určeny ze stejného platného železničního bodového pole v rámci měření 3D osy koleje v listopadu 2015. Zajišťovací značky z rušených stožárů trakčního vedení budou v rámci stavby přemístěny na nové stožáry trakčního vedení. Seznam souřadnic zajišťovacích značek pro účely této stavby poskytl správce prostorové polohy koleje (Správa železniční geodézie Olomouc). Uvedené zajišťovací značky se nacházejí v zájmovém území stavby v úseku trati Černotín – Hustopeče nad Bečvou.