Technická specifikace

„Koupě 7 technických automobilů hmotnostní třídy těžké /S/4x4/, včetně hydraulické ruky“

Požární zásahový automobil s podvozkem kategorie 3 terénní, určený k provozu zejména mimo zpevněné komunikace, hmotnostní třída S převyšující 14 000 kg,  bez vybavení požárním příslušenstvím.

1. PODVOZEK

- dvounápravové šasi s přiřaditelným pohonem všech kol,

- systém regulace tlaku vzduchu v pneumatikách za jízdy,

- brodivost 800 až 1 200 mm,

- jednoduchá montáž pneumatik,

- ochranné kryty světlometů vpředu a vzadu.

1.1. KABINA ŘIDIČE

- čtyřdveřová, jednoprostorová nedělená, s vnější sluneční clonou,

- otevírání kapoty bez nutnosti sklápění kabiny,

- počet míst k sezení 1 + 1 + 4 - ve dvou řadách orientovaných po směru jízdy,

- zadní řada sedadel vybavena čtyřmi držáky dýchacích přístrojů a opěrkou hlavy,

- mezi držáky dýchacích přístrojů uložení pro 4 záložní láhve,

- pod zadní řadou sedadel úložný prostor pro uložení osobních ochranných pomůcek a drobného požárního příslušenství,

- dýchací přístroje s umístěním v kabině řidiče,

- před zadní řadou sedadel přídržné madlo,

- před sedadlem velitele lampička na čtení map,

- nezávislé teplovzdušné naftové topení na chodu motoru a jízdě,

- mezi řidičem a velitelem schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,

- 4 ks dobíjecího úchytu pro ruční radiostanice,

- 4 ks dobíjecího úchytu pro ruční svítilny.

1.2. MOTOR

Motor vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, splnění emisní normy Euro 5, resp. Euro 6.

Výkon motoru					                        min. 240 kW

1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

1.3.1. Převodovka samočinná, řadicí bez přerušení hnací síly.

1.4. NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

- šasi dvounápravové s přiřaditelným pohonem všech kol,

- mechanické uzávěrky diferenciálů náprav.

.

1.5. ŘÍZENÍ

Řízení levostranné s hydraulickým posilovačem, nastavitelný sloupek řízení.

1.6. KOLA A PNEUMATIKY

1.6.1. Na přední a zadní nápravě jednoduchá montáž. Šrouby a matice diskových kol chráněné kryty.

1.6.2. Balónové pneumatiky na přední a zadní nápravě M+S.

1.6.3. Plnohodnotné náhradní kolo.

1.7. BRZDOVÝ SYSTÉM

Čtyři na sobě nezávislé systémy s ABS.

Automobil s přípojkou a protikusem pro doplňování tlakového vzduchu, s umístěním v blízkosti nástupu řidiče do automobilu.

1.8. ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ

- dva pomocné závěsy na předním nárazníku 145 kN,

- na zadní části vozidla tažné zařízení pro připojení přívěsů za nákladní automobil do celkové hmotnosti 16 000 kg,

- tažná oka vpředu a vzadu.

1.8.1. Nádrže provozních hmot

Objem palivové nádrže				                  min. 200 l

1.9. LANOVÝ NAVIJÁK

Na přední část automobilu umístit v prostoru předního nárazníku lanový naviják s elektropohonem a jištěním proti přetížení.

- délka lana						                  min. 30 m

- tažná síla						                  min. 50 kN

1.10. HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ A VYKLÁDACÍ JEŘÁB (ruka)

Na zadní část nástavby (skříně) umístit hydraulický nakládací a vykládací jeřáb (ruku) s nosností výložníku 2 000 kg a výsuvnou délkou výložníkového ramene min. 10 metrů. Na výložník umístit světelný zdroj pro osvětlení místa při nakládce a vykládce.

1.11. ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

- šasi s napětím elektrického příslušenství 24 V,

- stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 základní,

- elektrické obvody s jištěním automobilními nožovými pojistkami,

- automobil vybavit přípojkou s protikusem MAG CODE pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu,

- pod přední nárazník umístit zásuvku pro rychlý start vozidla s odpojovačem (zásuvka musí sloužit jako přípojka pro připojení lanového navijáku),

- na bocích automobilu umístit prosvětlená odrazová světla,

- zařazení zpětného převodového stupně se zvukovou signalizací,

- v předním nárazníku umístit světlomety do mlhy,

- na kabinu řidiče umístit 2 světlomety k osvícení místa zásahu,

- kabina osádky s radiostanicí a střešní anténou,

- automobil s hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí.

Měnič napětí 			24V/12V - 12 A pro analogovou radiostanici

Měnič napětí 			24V/12V - 12 A pro ruční dobíječe

Alternátor				28V/55 A

1.12. VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Na kabinu řidiče umístit zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení (světelná LED rampa modré a oranžové barvy s možností volby použití barvy podle typu jízdy - jízda k zásahu modrá, hospodářská jízda oranžová), se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení. Na přední kapotu automobilu umístit dvě záblesková LED světla modré barvy s propojením se zvláštním výstražným zařízením s vypnutím samostatným vypínačem. Na zadní část nástavby (skříně) umístit v obou rozích integrované rohové moduly s výstražnými LED světly modré barvy spolu s výstražnými oranžovými LED světly se zapínáním umístěným v prostoru řidiče, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče. Výstražná světla musí být chráněna ochranným prvkem proti poškození.

2. NÁSTAVBA

Konstrukce nástavby musí umožnit vyjmutí a vložení požárního příslušenství ze země s použitím stupaček.

2.1. KAROSERIE - NÁSTAVBA (skříňová).

Karoserie nástavby z hliníkových profilů s oplechováním hliníkovým plechem při použití technologie lepení. Pomocný rám karoserie upevněn k rámu vozidla pomocí kotevních patek.

Boční části tvoří úložné skříně, opatřené na bocích vozidla uzamykatelnými roletkami s průběžným madlem s osvětlením LED lištami, otevření roletky je signalizováno kontrolkou na panelu řidiče. Podlaha skříní z hliníkového plechu. Na pochozí střeše karosérie nástavby je ohrazená manipulační plošina, která je z hliníkového plechu s protiskluzovým povrchem a slouží pro uložení skříní s požárním příslušenstvím.

Na pochozí střeše nástavby (skříně) vytvořit úložný prostor s úchytnými prvky pro uložení „ručního kolejového vozíku“ (ve složeném stavu) s nosností 500 kg tak, aby byla umožněna jeho nakládka a vykládka za pomoci hydraulického nakládacího a vykládacího jeřábu (ruky).

Na zadní stěně nástavby je umístěn sklopný žebřík s pastovými příčlemi s neklouzavou úpravou pro výstup na horní pochozí plošinu.

Police (přihrádky) pro požární příslušenství jsou z hliníkového plechu s variabilním provedením umístění. Úchytné a úložné prvky pro uložení požárního příslušenství jsou v provedení z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností.

2.2. OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

V levé přední skříni umístit výsuvný osvětlovací stožár s rampou se 4 reflektory rozmístěnými v kruhu 90 st. tak, aby rovnoměrně osvětlovaly místo zásahu. Zapínání a vypínání reflektorů zvlášť na levé a pravé straně rampy.

- výsuv                                                                               pneumatický

- výška nad úrovní terénu                                                  cca 5 000 mm

- počet reflektorů                                                                4 x 500 W

2.3. GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU

V levé přední skříni na výsuvném platě vyjímatelně umístěn generátor elektrického proudu s krytím min. IP 44, slouží jako zdroj elektrické energie pro osvětlovací stožár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru jsou vedeny mimo prostor nástavby.

2.4. BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základní odstín červená RAL 3000, přední nárazník a pruh bílá RAL 9003. Bílý vodorovný pruh na bocích, případně na obvodu karosérie. Pro jeho zvýraznění lze použít reflexivní pruhy.

3. ROZMĚRY VOZIDLA

Délka									max. 8 000 mm

Šířka									max. 2 550 mm

Výška									max. 3 100 mm

Nájezdový úhel	- přední					min. 32°

- zadní					min. 23°

3.1. HMOTNOSTI

Celková hmotnost							max. 18 000 kg

4. DALŠÍ POŽADAVKY

Součástí dodávky je průvodní technická dokumentace a návod k obsluze v českém jazyce. Spolu s nabídkou uchazeč také sdělí informace, jak a v jakých časových intervalech se provádí pravidelné kontroly (revize) komponentů a jednotlivých zařízení.

Vozidla musí splňovat:

- Všeobecné podmínky pro provoz na silničních komunikacích i mimo ně,

- Vyhlášku č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,

- ČSN EN 1846-1 Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

- ČSN EN 1846-2+A1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení,

- ČSN EN 1846-3 Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení,

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.