Technická specifikace

„Koupě 2 technických automobilů - dvoucestných vozidel hmotností třídy střední /M/ s hydraulickou rukou“

Požární zásahový automobil s podvozkem kategorie 3 terénní, určený k provozu zejména mimo zpevněné komunikace, hmotnostní třída M nepřevyšující 14 000 kg,  bez vybavení požárním příslušenstvím.

1.	PODVOZEK

- dvounápravové šasi s přiřaditelným pohonem všech kol,

- jednoduchá montáž pneumatik,

- ochranné kryty světlometů vpředu a vzadu.

  - KABINA ŘIDIČE

- dvoudveřová, prodloužená, s vnější sluneční clonou,

- počet míst k sezení 1 + 1,

- za sedadly umístit 2 držáky dýchacích přístrojů,

- mezi držáky dýchacích přístrojů uložení pro 2 záložní láhve,

- vhodně umístěný úložný prostor pro uložení osobních ochranných pomůcek a drobného požárního příslušenství,

- dýchací přístroje s umístěním v kabině řidiče,

- před spolujedoucím umístit přídržné madlo,

- před sedadlem spolujedoucího umístit lampičku na čtení map,

- nezávislé teplovzdušné naftové topení na chodu motoru a jízdě,

- mezi řidičem a spolujedoucím umístit schránku pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,

- 2 ks dobíjecího úchytu pro ruční radiostanice,

- 2 ks dobíjecího úchytu pro ruční svítilny.

  - MOTOR

Motor vznětový, přeplňovaný, splnění emisní normy Euro 5 resp. Euro 6.

Výkon motoru min. 200 KW.

  - PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Plně mechanicky synchronizovaná vzduchem řazená 6-ti stupňová,

- suchá jednokotoučová spojka

- vedlejší pohon.

  - NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Stálý pohon všech kol s kolovými redukcemi - 4x4, dvounápravový,

přední a zadní mechanické pérování.

  - ŘÍZENÍ

Řízení levostranné s hydraulickým posilovačem, nastavitelný sloupek řízení.

  - KOLA A PNEUMATIKY

Na přední a zadní nápravě jednoduchá montáž. Šrouby a matice diskových kol chráněné kryty.

Balónové pneumatiky na přední a zadní nápravě.

Plnohodnotné náhradní kolo.

  - BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdový systém s ABS, EBL, EBP, s motorovou brzdou.

Automobil s přípojkou a protikusem pro doplňování tlakového vzduchu, s umístěním v blízkosti nástupu řidiče do automobilu.

  - ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ

Dva pomocné závěsy na předním nárazníku.

Na zadní části vozidla tažné zařízení s čepem o průměru 40 mm pro nebrzděný přívěs 900 kg a pro brzděný přívěs s nájezdovou brzdou 3 500 kg.

Elektroinstalace pro přívěs 12 i 24V, zásuvka ABS, vývod vzduchu pro vlek.

  - Nádrže provozních hmot

Objem palivové nádrže min. 120 l.

  - ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šasi s napětím elektrického příslušenství 24 V

- stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 základní

- elektrické obvody s jištěním automobilními nožovými pojistkami

- automobil bude vybaven přípojkou s protikusem MAG CODE pro dobíjení akumulátorů umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu,

- pod předním nárazníkem umístěná zásuvka pro rychlý start vozidla s odpojovačem (zásuvka bude sloužit jako přípojka pro připojení lanového navijáku)

- na bocích automobilu budou prosvětlená odrazová světla

- zařazení zpětného převodového stupně se zvukovou signalizací

- v předním nárazníku budou umístěny světlomety do mlhy

- na kabině řidiče budou 2 světlomety k osvícení místa zásahu – elektricky ovládané

- kabina osádky bude osazena radiostanicí a střešní anténou (radiostanici dodá objednatel)

- automobil s hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí.

- Měnič napětí 24V/12V - 12 A pro analogovou radiostanici

- Měnič napětí 24V/12V - 12 A pro ruční dobíječe

- Alternátor 90 A

  - VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Na kabině řidiče bude umístěné zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení (světelná LED rampa modré a oranžové barvy s možností volby použití barvy podle typu jízdy - jízda k zásahu modrá, hospodářská jízda oranžová), se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení.

- na přední kapotě automobilu budou umístěné dvě záblesková LED světla modré barvy s propojením se zvláštním výstražným zařízením s vypnutím samostatným vypínačem

- na zadní část ložné plochy budou umístěny v obou rozích integrované moduly s výstražnými LED světly modré barvy spolu s výstražnými oranžovými LED světly se zapínáním umístěným v prostoru řidiče, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče. Výstražná světla budou chráněna ochranným prvkem proti poškození.

  - BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základní odstín červená RAL 3000, přední nárazník a pruh bílá RAL 9003, bílý vodorovný pruh na bocích může být zvýrazněn reflexivním prvkem.

- LOŽNÁ PLOCHA VALNÍKOVÁ S PLACHTOU

Konstrukce valníkové nástavby se sklápěcími bočnicemi, pro případ nouzové evakuace osob bude vybavena jednoduchými sklopnými lavicemi. Zadní strana valníkové plochy bude vybavena sklopnými schůdky se sklopným zábradlím pro nastoupení a vystoupení evakuovaných osob.

Podlaha ložné plochy bude z protiskluzného materiálu s kotvícími úchyty pro zajištění přepravovaného materiálu např. kontejnerů proti samovolnému pohybu.

Valníková nástavba bude krytá plachtou s možností odkrytí (posuvné) pro vyjmutí a vložení požárního příslušenství za pomoci hydraulického nakládacího a vykládacího jeřábu (ruky).

Rozměry ložné plochy: cca 5000 x 2400 mm.

- ROZMĚRY VOZIDLA

Délka								max. 8 000 mm

Šířka								max. 2 550 mm

Výška								max. 3 100 mm

  - HMOTNOSTI

Celková hmotnost						max. 14 000 kg

4.	LANOVÝ NAVIJÁK

Na přední část automobilu v prostoru předního nárazníku umístit lanový naviják s elektropohonem a jištěním proti přetížení.

Délka lana							min. 30 m

Tažná síla							min. 55 kN

5.	HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ A VYKLÁDACÍ JEŘÁB

Umístěný za kabinou vozidla, v souladu s ČSN EN 12999:2011.

Úhel otáčení 420°, dálkové ovládání, elektronický monitorovací systém podpěr,

monitorování max. povolené transportní výšky, indikátory v kabině řidiče, monitoring směru výložníku, výsunu každého trámce zvlášť a podpěr při kontaktu se zemí, plně hydraulické podpěry vč. hydraulického stranového výsunu, výstražné LED osvětlení podpěr při práci s HNJ.

Nosnost NHJ min. 2 000 kg při vysunutém výložníku min. 4 000 mm.

6.	Dvoucestný systém

Na podvozek vozidla umístit jízdní modul umožňující jízdu po železničních kolejích.

- Bubnový pohon kolejových adaptérů, pneumatiky automobilu zajišťují pohon bubnů a jsou bez kontaktu s kolejnicí.

- Dva dvoukolové kolejové adaptéry umístěné za silničními nápravami, adaptéry vybaveny hydraulickým pružením, tlak adaptérů hlídán a signalizován v kabině.

- Tři provozní režimy: jízda po silnici, jízda po koleji, nakolejování-skolejování (bezpečnostní blokace některých funkcí při jednotlivých režimech) – ovládání v kabině automobilu.

- Ovládání adaptérů z boku vozidla v blízkosti kolejových adaptérů.

- Přímočinná brzda v kolejových adaptérech – ovládání a indikace tlaku v kabině automobilu.

- Zajišťovací brzda kolejového adaptéru – ovládání a indikace tlaku v kabině automobilu.

- Záznamový digitální tachograf pro režim jízdy po koleji s displejem v kabině automobilu.

- Hlídání mezních stavů tlaků hydrauliky v předním a zadním kolejovém adaptéru, indikace na displeji v kabině automobilu.

- Hlídání tlaků v brzdovém systému kolejových adaptérů, indikace na displeji v kabině automobilu.

- Hlášení vybraných poruchových stavů na displeji v kabině automobilu.

- Nouzová brzda.

- Reverzní převodovka.

- Maximální sklon tratě 40 ‰, maximální převýšení koleje 150 mm.

- Systém pro zajištění výhledu vzad - zobrazení na LCD v kabině.

- Osazení drážními světly.

- Osvětlení železničních adaptérů.

- Nouzový pohon (elektropohon a ruční).

7. DALŠÍ POŽADAVKY

Dokumentace dodaná s dvoucestným vozidlem v českém jazyce:

- Technický průkaz pro silniční provoz se zapsanými nástavbami,

- Schválení typu Drážním úřadem Praha,

- Průkazy způsobilosti pro drážní provoz včetně UTZ vydané DÚ Praha pro provoz na drahách celostátních, regionálních a vlečkách,

- Protokol o Technicko-bezpečnostní zkoušce,

- Zápis o Technické kontrole,

- Návod k obsluze a údržbě,

- Technické podmínky,

- Další potřebná dokumentace.

Spolu s nabídkou uchazeč také sdělí informace, jak a v jakých časových intervalech se provádí pravidelné kontroly (revize) komponentů a jednotlivých zařízení.

Vozidla musí splňovat:

- Všeobecné podmínky pro provoz na silničních komunikacích i mimo ně,

- Vyhlášku č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,

- ČSN EN 1846-1 Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

- ČSN EN 1846-2+A1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení,

- ČSN EN 1846-3 Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení,

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.