Rozsah a specifikace zájmové lokality pro:

Vyhotovení geodetického podkladu pro projekt prostorové polohy koleje na tratích TÚ 0501 a TÚ 0502 v úseku Plzeň - Žatec

- TÚ 0501 Plzeň - Mladotice  v km 2.22 -3.730; 8.175-10.324; 10.729-29.616; 32.405-40.405

TÚ 0502  Mladotice - Žatec v km 137.806-187.201

celkem 80 km

2. Plošný rozsah zaměření:

do hranice dráhy, předpokládaná plocha zaměření je cca 300 ha

- Předmět zaměření:

zaměření stávajícího stavu  - žel. svršek, spodek, terén, komunikace a veškeré shora viditelné předměty a pevná zařízení dle Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg) a Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty - Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012. Práce bude koordinovat Správce JŽM z pracoviště Plzeň Zahájení práce bude předcházet upřesňující schůzka s koordinátorem akce.

- Požadovaná přesnost zaměření:

2. třída a 3. třída přesnosti dle Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg)

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

Metodický pokyn ředitele SŽG Praha prozatimní s přílohou Fotokatalog

Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci

Pasport a umístění ŽBP

Ohraničovací plány

Seznam mostů a propustků

(vše v digitální formě)

- Předpisy a normy:

ČSN 01 3411, ČSN 01 3410, Zákon č. 200/1994 Sb., Vyhl. ČÚZK č.31/1995 Sb.,  ČSN ISO 4463-2, TKP staveb státních drah v platném znění, Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012), Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi (D3 - 001), Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg)

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškoleni z Předpisu SŽDC Bp1

- Forma předání zaměřených dat:

měřické náčrty doplněné fotkami detailů (v papírové formě podepsané, datované), originální a editované zápisníky, protokoly o výpočtu, technická zpráva o způsobu zaměření (rozsah zaměření, období zaměření, měřické přístroje, kdo zaměřil, pevné body) ověřená ÚOZI zhotovitele

- Forma předání zpracovaných dat:

zpracování v aplikaci MGEO-SŽDC dle Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty - Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012, Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi (D3 - 001) a Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg), kde je uvedena rovněž forma a obsah předávané dokumentace

- Harmonogram předávání díla

před zahájením měření - kalibrační protokoly měřících přístrojů

3x měsíčně od zahájení měření - měřický zápisník - originál a editovaný ve formátu dle zadavatele (asc, zap, txt)), náčrt nebo fotky detailů, zpracovaný mapový podklad