|  | nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 |
| --- | --- |







| Správa železniční dopravní cesty, s. o.  Generální ředitelství Odbor investiční Dlážděná 1003/7 11000 Praha 1 DS: uccchjm |  |
| --- | --- |

| Váš dopis značky / ze dne |  | Naše značka | Vyřizuje / linka | Praha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 791/2014-O7 / 19.12.2015 |  | 8/2015-130-KR/1 | Soukup Lukáš, Ing. / 225131601 | 19.2.2015 |
| Věc: | Aktualizace studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy , Letiště VHP a Kladna - stanovisko MD |  |  |  |

Vážená paní ředitelko,

na základě Vaší žádosti zasíláme souhrnné stanovisko Ministerstva dopravy ke studii proveditelnosti „Aktualizace SP železničního spojení Prahy s letištěm Ruzyně a Kladnem“. Předmětná studie byla zpracována již v letech 2012 – 2014. Souhrnné připomínky MD k této studii byly obsahem dopisu č.j. 8/2014-130-KR/5 ze dne 10.3.2014. Z hlediska způsobu vypořádání připomínek obsažených v tomto stanovisku lze konstatovat, že všechny připomínky byly buďto zapracovány přímo do aktuálně odevzdané verze, vysvětleny na závěrečném projednání předchozí verze studie, anebo jsou vzhledem k novým skutečnostem uváděným v aktuálně předkládané verzi studie již bezpředmětné.

K nyní odevzdané verzi studie uplatňujeme následující připomínky.

- A.1 průvodní a návrhová část

  - Str. 71, nesprávně je zde uvedena návazná linka R25 Lužná u Rakovníka – Chomutov. Tato linka není v současnosti Ministerstvem dopravy objednávána. O jejím opětovném objednání se neuvažuje.

  - V modelovém grafikonu varianty R1 ponechávají časové polohy tras rychlíků Praha – Rakovník ve stanici Praha – Smíchov časový prostor 15,5 minuty pro jízdu úsekem Smíchov – hlavní nádraží a zpět. V popisu této varianty by měla být doplněna informace, zda ve stanici Praha hl.n. dochází k obratu soupravy zpět nebo jsou na tyto vlaky nasazeny dvě různé soupravy. V případě, že není možný okamžitý obrat vlaku, dochází k nárůstu potřeby souprav o jednu kmenovou soupravu. Dále také k nutnosti řešit odstavení soupravy vlaku R na 2h nebo jiná opatření v oběhovém provázání vlaků.

  - Ve všech variantách, které zahrnují vedení vlaků dálkové dopravy Praha – Rakovník jsou tyto vlaky vedeny trasou přes Jinonice. Toto řešení akceptujeme. Zároveň však ve všech těchto variantách dochází k nárůstu počtu kmenových souprav ze dvou na tři a k nárůstu doby obratu/pobytu ve stanici Praha hl.n. Ve srovnání se stávajícím stavem se pro objednatele dálkové dopravy jedná o zhoršení ekonomické bilance linky při zachování téměř shodné nabídky dopravního spojení.

  - Ve variantách bez přímých spojů dálkové dopravy Praha – Rakovník upozorňujeme na nedostatečné časy přestupu nebo nevhodné vazby u vlaků Kladno – Rakovník ve stanici Kladno. Tento stav tak prodlužuje výsledný cestovní čas ze stanic na trati Kladno – Rakovník do Prahy. Především však nepovažujeme za vhodné upustit při konstrukci GVD v úseku Kladno – Rakovník od principů integrálního taktového grafikonu, který předpokládá jednotnou osu symetrie v síti.

  - Problematika napájecí soustavy

Považujeme za nutné ve všech částech, řešících napájecí soustavu, zmínit variantu napájení střídavou soustavou 25 kV/50 Hz. V současnosti je připravována koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu a současně jde v tomto případě o zcela nově elektrizovaný úsek, pro který bude pravděpodobně nutné pořídit i nová vozidla.

  - Zabezpečovací zařízení

Ve všech projektových variantách zpracovatel zřejmě uvažuje s využitím ETCS. Tuto skutečnost by však bylo vhodné přímo uvést v samostatné části věnované zabezpečovacímu zařízení.

- A.2 Vyhodnocení projektu, Kapitola 6 - DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU

  - Str. 119, 3.2.2 PROVOZNÍ NÁKLADY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Požadujeme doložení konkrétních údajů, na jejichž základě byla vypočtena výše provozních nákladů vlaků, uvedených v textu a využitých pro stanovení provozních nákladů pro jednotlivé varianty. V jednotlivých projektových variantách jsou uvažovány vždy vyšší provozní náklady pro vlaky regionální dopravy, než je současný stav. Je však potřeba uvažovat s tím, že současný vozový park je do značné míry nevyhovující a pro zajištění odpovídající úrovně služeb bude potřeba značných investic do jeho obnovy i v případě varianty bez projektu.

  - Str. 193 – 194, bod d)

U varianty R2 (v části textu uváděnou jako R2spoj) je potřeba uvést samostatně informaci, že od roku 2023, tedy po zprovoznění trati, by systém pracoval na hranici přepravní kapacity a nenaplňoval by tak požadované cíle projektu.

Dále není zřejmé, zda je návrh případné etapizace podpořen výpočty. V opačném případě se jedná pouze o spekulaci a doporučujeme takovéto výpočty provést nebo tvrzení odstranit.

  - Str. 194, bod e)

Je uvedeno, že varianty typu R1 a J5 dosahují nejvyšší ekonomické efektivnosti, což je v rozporu s výsledky ekonomické efektivnosti, kde jako nejefektivnější je vyhodnocena varianta R2. Naopak varianta J5 je varianta, která dosáhla ERR 6,21%, což je druhý nejnižší výsledek (dle tab. na str. 180). Je třeba text uvést text do souladu.

  - Str. 195

Tvrzení, že úsek ŽST. Praha-Bubny – žst. Praha-Ruzyně (mimo) je invariantní a lze bezprostředně pokračovat v projektové přípravě staveb na tomto úseku nepovažujeme za korektní. V kontextu jednotlivých částí studie, nezbytného projednání a zejména následného schválení studie na CK nelze tento úsek v tento okamžik brát jako invariantní.

Z pohledu kompletnosti metodického postupu zpracování studie lze konstatovat, že studie obsahuje všechny nezbytné odborné části a přílohy. Po zapracování výše uvedených připomínek bude možné její dokončení a předložení k projednání a schválení v Centrální komisi MD.

S pozdravem

Ing. Jindřich Kušnír

ředitel

Odbor drah, železniční a kombinované dopravy